УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МЮ»

_______________А.А. Ларин

«____»_______________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку модуля процессорного MU-RK3576J-MB

ЮРТН.466256.002

СОГЛАСОВАНО

Директор центра исследований и разработки

ООО «МЮ»

_______________X.X. XX

«____» _______________ 20__ г.

Содержание

1	Наименование, основание, исполнитель и сроки выполнения разработки	4

2	Цель выполнения разработки, наименование и обозначение изделия	5

3	Технические требования к изделию	6

4	Требования к видам обеспечения	12

4	Требования к сырью, материалам и КИМП	14

6	Требования к консервации, упаковке и маркировке	15

7 Требования к документации	16

8 Технико-экономические требования	17

9 Этапы выполнения изделия	18

10 Порядок выполнения и приемки этапов разработки	19

Сокращения

В настоящем техническом задании применены следующие сокращения:

| ЕСКД | – | единая система конструкторской документации |
| --- | --- | --- |
| КД | – | конструкторские документы (документация) |
| КИМП | – | комплектующие изделия межотраслевого применения |
| ГЛОНАСС | – | глобальная навигационная спутниковая система |
| GPS | – | Global Positioning System (система глобального позиционирования). |
| LTE | – | Long-Term Evolution (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) |
| ОС | – | операционная система |
| ПО | – | программное обеспечение |
| РКД | – | рабочая конструкторская документация |
| ТД | – | технологическая документация |
| ТЗ | – | техническое задание |
| ЭД | – | эксплуатационная документация |
| ЭРИ | – | электрорадиоизделие |
| DDR4 | – | double-data-rate four (четвертое поколение оперативной памяти, отличается повышенными частотными характеристиками и пониженным напряжением питания) |
| DIO | – | дискретный вход/выход |
| MIPI-DSI | – | Mobile Industry Processor Interface Display Serial Interface (высокоскоростной интерфейс дисплея) |
| eMMC | – | Embedded Multimedia Memory Card (встроенная мультимедийная карта памяти) |
| ECC | – | Error-correcting code memory (память с коррекцией ошибок) |
| mPCIe | – | формат шины PCI Express для портативных устройств |
| OD | – | open-drain (открытый сток) |
| RGB | – | Red-green-blue (аддитивная цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета для цветовоспроизведения с помощью трех цветов) |
| RJ-45 | – | Registered Jack 45 (разъем для Ethernet-кабелей, обеспечивающих передачу данных между компьютерами и другими устройствами в локальных сетях) |
| RTC | – | Real Time Clock (часы реального времени) |
| SD | – | Secure Digital (формат карт памяти для портативных устройств) |
| USB | – | Universal Serial Bus (последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике) |
| WDT | – | сторожевой таймер (watchdog timer) – аппаратный механизм защиты от зависания программы. |

- Наименование, основание, исполнитель и сроки выполнения разработки

  - Наименование: «Модуль процессорный MU-RK3576J-MB ЮРТН.466256.002»

  - Основание выполнения: приказ № ?? от XX.XX.XXXX г.

  - Организация-исполнитель: ООО «МЮ».

  - Сроки выполнения: с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX г.

- Цель выполнения разработки, наименование и обозначение изделия

2.1 Целью выполнения изделия является разработка конструкторской документации и изготовление макетных и опытных образцов модуля процессорного на базе восьмиядерного ARM процессора RK3576J с расширенным набором сетевых интерфейсов, включая один RS-485, восемь каналов дискретных входов/выходов и CAN в промышленном исполнении.

2.2 Наименования изделия: «Модуль процессорный MU-RK3576J-MB ЮРТН.466256.002».

2.3 Задачи выполнения

2.3.1 При разработке платформы необходимо выполнить следующие задачи:

- разработка РКД в объеме, достаточном для изготовления макетных образцов;

- изготовление макетных образцов, проведение лабораторных испытаний;

- корректировка РКД по результатам испытаний, разработка комплекта ТД и ЭД в объеме, требуемом для подачи заявки на включение в РЭП ОП по 719 ПП РФ;

- изготовление опытных образцов и проведение предварительных испытаний;

- корректировка КД и ЭД по результатам испытаний (при необходимости) и присвоение литеры О;

- разработка стендов технического контроля по отдельному частному ТЗ;

- изготовление опытной партии по комплекту КД и ЭД Литеры О и проведение приемочных испытаний с присвоением литеры О1;

- передача опытных образцов на сертификационные испытания (ТР ТС 020) и включение в РЭП ОП по 719 ПП РФ;

- участие в постановке на серийное производство.

2.4 Назначение и область применения изделия

2.4.1 Модуль процессорный MU-RK3576J-MB (далее – модуль) предназначен для использования в критической информационной инфраструктуре (лифтовой промышленности и т.п) в роли управляющего контроллера мультимедийным комплексом.

- Технические требования к изделию

  - Состав изделия

3.1.1 В состав модуля должны входить:

- Модуль процессорный MU-RK3576J-MB ЮРТН.466256.002;

- встроенное ПО;

- комплект эксплуатационной документации;

  - Требования назначения

3.2.1 Модуль должен обеспечивать возможность:

- передачи видеосигнала через интерфейс eDP;

- обмена данными по интерфейсу USB 3.0;

-  обмена данными по интерфейсу USB 2.0;

- обмена данными по интерфейсу CAN 2.0;

- обмена данными с помощью сетевого интерфейса 10/100/1000 Base-TX Ethernet (GbE);

- обмена данными с помощью модулей расширения LTE (не входящих в состав платформы);

- учета хронометрических данных при отсутствии внешнего питания с помощью часов реального времени (RTC);

- обмена данными по интерфейсу RS-485;

- ввода и регистрации дискретных сигналов;

- выдачи команд телеуправления.

3.2.2 Модуль должен обеспечивать технические характеристики, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики модуля

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Процессор | RockChip RK3576J 4 х Cortex-A72 2.2 ГГц 4 х Cortex-A53 1.8 ГГц |
| Микроконтроллер | GD32F330CBT6 |
| BMC (контроллер управления материнской платы) | НИИЭТ К1921ВГ015 |
| Оперативная память | 1 ×LPDDR4 non-ECC – от 4 до 8 ГБ |
| Встроенный накопитель данных | eMMC Flash – от 32 до 512 ГБ |
| Слот для внешнего накопителя данных | Для внутренней SD-карты – от 1 до 256 ГБ |
| Сетевые интерфейсы | 1 × GbE 1000BASE-T PoE+ (RJ-45) |
| Интерфейсы USB | 1 × USB 3.0 Type-A (OTG) |
|  | 1 × USB 2.0 Type-A (внутренний) |
| Видеоинтерфейс | HDMI 2.1 (4096 × 2304@60 Гц) |
|  | MIPI-DSI 1x 4 lane или V-by-One HS (1920 × 1080@60Hz) (FFC/FPC -кастомизируемый pinout) |
|  | MIPI-CSI 1x 4 lane |
| Консольный порт | USB Type-C (virtual COM), опционально GbE (SSH) |
| Слоты расширения | 1 × mPCIe разъем – USB 2.0, SIM1 или SIM2, PCIе x 1 (Слот 1) |
|  | 1 × mPCIe разъем – USB 2.0, SIM2, PCIе x 1 (Слот 2) |
| Слоты для SIM-карт | 2 |
| Внутренние интерфейсы | 1 × I2C, 1 × SPI, 1 × UART, 1 × USB 2.0 |
| Модуль навигации | Приемник ГЛОНАСС напаянный на модуль |
| Подключение антенн | LTE, GNSS, кабельная сборка UFL-F/SMA-F) внешние антенны |
| Wi-Fi | 2.4G+5G |
| Интерфейс CAN | 1 × CAN 2.0 (FD) |
| Кнопка | Аппаратного сброса |
| RTC Питание: погрешность хода RTC в сутки (при питании часов от внутренней батареи), с, не более | Батарея 3 В CR2032 210 мА·ч ± 1 |
| WDT | с программным управлением |
| Последовательные интерфейсы («поле») | 1 × RS-485 с индивидуальной гальванической изоляцией (0,6 кВ), скорость передачи данных – до 1 Мбит/с |
| Дискретные входы/выходы | 8 × DIO (программно-конфигурируемых с групповой гальванической изоляцией (0,6 кВ)) Выходы типа OD, Uвых. до 30 В, Iвых. до 500 мА; Входы типа «сухой контакт», Uвх. (15 – 30) В, Iвх. (5 – 10) мА |
| Индикация | 2 LED – RS485 (аппаратные); 8 LED – DIO (аппаратные); Status (трехцветный управляемый из ОС) |
| Электропитание | Тип разъемов питания: клеммный Резервирование: питание от любого из двух разъемов Напряжение питания – от плюс 10 В до плюс 48 В |
|  | Встроенный модуль защиты от перебоев питания (Опционально) Тип: Ионисторный |

  - Требования к часам реального времени

3.3.1 RTC должны быть реализованы на модуле средствами отдельной микросхемы, которая должна быть снабжена генератором и запитана от батарейного питания.

- 3.3.2 Батарея RTC должна быть съемная, и ее ресурс должен быть рассчитан для поддержания нормального хода часов без внешнего питания не менее 5 лет. Должна быть обеспечена возможность замены батареи без полной разборки платформы и демонтажа внешних модулей.

  - Требования к модулю навигации

- 3.4.1 В состав модуля должен входить модуль навигации.

- 3.4.2 Модуль навигации должен поддерживать работу с системой ГЛОНАСС и обмениваться данными по интерфейсу UART с процессором.

- 3.4.3 Модуль навигации должен выдавать сигнал 1PPS в процессор для синхронизации часов реального времени.

  - Требования к слотам расширения mPCIe для модулей расширения

    - На лицевой стороне модуля должны располагаться два слота mPCIe, обеспечивающие возможность установки модулей расширения (беспроводной связи) GSM/LTE. При применении одного модуля в слоте № 1 должна быть обеспечена возможность мультиплексирования на него SIM1 и SIM2, а при применении двух модулей SIM1 должна подключаться к слоту № 1, а SIM2 – к слоту № 2.

  - Требования к аппаратному обеспечению модуля управления

3.6.1 модуль должен содержать:

- один гальванически изолированный канал интерфейса 
RS-485 со скоростью приема-передачи данных до 1 Мбит/с;

3.6.2 Интерфейс RS-485 должны быть гальванически изолирован от других элементов. Напряжение изоляции должно быть не менее 600 В.

3.6.3 Интерфейсы RS-485 должны быть организованы с использованием микросхемы (микросхем) USB-UART.

-  микроконтроллер для обмена данными с процессором и управления блоком дискретных входов/выходов.

- один сетевой интерфейс Ethernet со скоростью приема-передачи данных до 1 Гбит/с;

- гальванически изолированный блок дискретных входов/выходов.

3.6.4 К микроконтроллеру должна быть подключена одна внешняя энергонезависимая память EEPROM. Связь между микроконтроллером и EEPROM должна осуществляться по интерфейсу I2C.

  - Требования к программному обеспечению микроконтроллера

3.7.1 Программное обеспечение (ПО) должно обеспечивать запись текущей конфигурации DIO по команде от процессора, а также считывание и применение режима работы каждого DIO согласно сохраненной в памяти конфигурации при перезагрузке устройства. ПО должно позволять сохранять в памяти EEPROM значения уставок для каждого DIO.

3.7.2 Связь с процессором должна осуществляется через последовательный интерфейс I2C, с помощью которого ПО в режиме ведомого должно обеспечивать прием команд, считывание данных от DIO и синхронизацию внутренних часов микроконтроллера. Должна быть предусмотрена линия прерывания от микроконтроллера, через которую ПО сигнализирует процессору о событии превышения значения уставки.

3.7.3ПО должно обеспечивать хранение серийного номера и даты изготовления модуля.

  - Требования к кнопке сброса

3.8.1 В случае программного или аппаратного сбоя модуля, если внешний сторожевой таймер (WDT) не сработал, однократное нажатие кнопки сброса должно приводить к перезагрузке системы.

  - Требования к сторожевому таймеру

3.9.1 WDT должен располагаться на модуле в виде отдельной микросхемы.

3.9.2 WDT должен иметь возможность программного включения и отключения со стороны процессора.

3.9.3 В случае программного сбоя модуля WDT должен инициализировать перезагрузку системы в течение не более трех секунд.

  - Требования к индикации

3.10.1 Вся индикация должна располагаться на лицевой панели.

310.2 Модуль должен быть оснащена программно-управляемым светодиодным индикатором типа RGB.

3.10.3 Для отображения состояния сетевых интерфейсов светодиодные индикаторы должны быть встроены в разъемы RJ-45.

3.10.4 Для отображения состояния интерфейса RS-485 должны быть применены одноцветные светодиодные индикаторы, вынесенные за пределы гальванической изоляции.

3.10.5 Для отображения состояния DIO должны быть применены одноцветные светодиодные индикаторы, встроенные в клеммные разъемы.

  - Требования электромагнитной совместимости

    - Модуль не должен создавать недопустимых помех и должна требовать защиты от помех со стороны радиоэлектронных средств, указанных в ТР ТС 020/2011.

    - Модуль  должен обеспечить устойчивость к разрядам статического электричества по ГОСТ 30804.4.2-2013.

    - По помехоустойчивости: ГОСТ Р 51317.4.Х / ГОСТ Р 51318.14.Х / ГОСТ Р 51318.22 / ГОСТ Р 51318.24.

    - По уровню излучаемых помех: ГОСТ Р 51317.3.2 / ГОСТ Р 51317.4.Х / ГОСТ Р 51318.11 / ГОСТ Р 51318.13 / ГОСТ Р 51318.15 / ГОСТ Р 51318.25.

    - Устойчивость к электростатическим разрядам (ЭСР): Уровень 4 по ГОСТ Р 51317.4.2.

  - Требования к параметрам электропитания

    - Рабочий диапазон напряжений постоянного тока должен быть от плюс 10 
до плюс 30 В.

    - Модуль должен быть обеспечена резервным клеммным входом питания.

3.12.3 Модуль должен быть защищен от переполюсовки входного напряжения.

3.12.4 Потребляемая модулем мощность должна быть не более 10 Вт без учета внешних потребителей USB.

  - Требования живучести и стойкости к внешним воздействующим факторам

    - Модуль должен сохранять работоспособность при воздействии следующих климатических условий:

- рабочие значения температуры – от минус 20 до плюс 60 °С, при загруженности процессора не более 50 %;

- относительная влажность воздуха от 10 % до 80 % при температуре плюс 25 °С, без конденсации влаги.

- Исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

    - Требования к механическим воздействиям:

-  Вибрационные нагрузки: Группа исполнения L3 по ГОСТ 16962.2-90 (соответствие IEC 60068-2-6).

-  Ударные нагрузки: Группа исполнения L3 по ГОСТ 16962.1-89 (соответствие IEC 60068-2-27).

  - Требования надежности

    - Срок службы модуля должен быть не менее 5 лет.

3.14.2 Среднее время наработки на отказ должно быть не менее 40000 ч.

3.14.3 Конструкция плат и пайка должны соответствовать требованиям надежности для промышленного оборудования.

3.14.4 Применяемые электронные компоненты должны быть промышленного температурного диапазона.

  - Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

    - Модуль  в упакованном виде должна быть устойчива к хранению в течение двух лет (с момента отгрузки, включая срок транспортирования) в складских неотапливаемых помещениях при воздействии следующих климатических условий:

- предельные значения температуры – от минус 20 до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха от 10 %до 80 % при температуре плюс 25 °С, без конденсации влаги.

Примечание – Для обеспечения надежной и эффективной работы модуля после хранения или транспортирования при пониженной температуре требуется предварительное выдерживание при положительной температуре до достижения значений, соответствующих условиям эксплуатации.

  - Транспортирование

    - Модуль должен сохранять работоспособность после транспортирования в упакованном виде автомобильным транспортом (закрытый брезентом), в закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных кабинах самолетов и вертолетов, трюмах речного транспорта при воздействии следующих климатических условий:

- температура от минус 20 до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха от 10% до 80 % при температуре плюс 25 °С.

  - Требования безопасности

    - Безопасность при эксплуатации модуля должна обеспечиваться ее конструкцией.

3.17.2 Модуль должен быть обеспечен клеммой заземления.

3.17.3 Величина переходного электрического сопротивления между клеммой защитного заземления и любой металлической нетоковедущей частью устройства, доступной для прикосновения, не должна превышать 0,1 Ом.

3.17.4 Комплектующие и материалы, используемые при изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации.

    - Требования к пожаробезопасности не предъявляются.

    - Конструктивное исполнение должно соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования".

    - Применяемые разъемы и компоненты должны соответствовать требованиям электробезопасности.

  - Требования технологичности

3.18.1 Требования по технологичности в соответствии с ГОСТ 14.201-83.

  - Конструктивные требования

    - Охлаждение – пассивное (кондуктивное, без вентилятора).

3.19.2 Габаритные размеры модуля (Ш × Г × В) должны быть не более 
(?? × ?? × ??) мм.

- Требования к видам обеспечения

  - Требования к метрологическому обеспечению

    - Модуль не является средством измерения, точность проверяется расчетом и подтверждается внутренними лабораторными испытаниями

    - Все средства измерения должны быть поверены или калиброваны, испытательное оборудование аттестовано в установленном порядке.

    - Методики измерений должны обеспечивать точность и достоверность результатов измерений (испытаний).

    - В методиках измерений используются методики прямых измерений. Все методики измерений, не являющиеся методиками прямых измерений, а также референтные методики измерений должны быть аттестованы.

  - Требования к программному обеспечению

    - Встроенное ПО должно состоять из загрузчика ОС (Uboot, UEFI by Uboot), обеспечивающего возможность последующей установки операционных систем Debian, BaseAlt, Astra Linux, а также встроенное ПО микроконтроллера блока дискретного ввода/вывода.

    - Допускается снижение частоты процессора в соответствии с указанными диапазонами температуры ядер процессора:

- до плюс 85 °С, частота 2,0 ГГц;

- от плюс 85 до плюс 90 °С, частота 1,4 ГГц;

- от плюс 90 до плюс 95 °С, частота 0,8 ГГц;

- от плюс 95 до плюс 100 °С, частота 0,4 ГГц.

4.2.3 ROS 2 Humble или Iron (LTS) как основная среда исполнения.

Цикл управления осями должен выполняться с гарантированным периодом менее 1 мс (целевое значение - 250-500 мкс).

  - Состав программного обеспечения

4.3.1 Драйверы программируемой логики (PL): Реализация EtherCAT Slave Controller (ESC), драйверов интерфейсов энкодеров, ЦАП/АЦП, обработки данных с датчиков в реальном времени.

4.3.2 Драйверы для ROS 2: Драйверы для всех интерфейсов модуля (EtherCAT Master - например, `soem`/`ethercat_igh`, CANopen, Modbus, аналоговых/цифровых вводов-выводов).

4.3.3 Подсистема управления движением: Интеграция ROS 2 с промышленными средствами управления движением (например, MoveIt 2 для планирования траекторий, фреймворки ros2_control, hardware_interface, controller_manager для управления приводами). Поддержка протоколов CiA 402 (CANopen) и CoE (EtherCAT).

4.3.4 Подсистема связи: Поддержка DDS (FastDDS/CycloneDDS), механизмов ROS 2 (topics, services, actions). Интеграция с промышленными протоколами (OPC UA сервер/клиент).

4.3.5 Системное ПО: Загрузчик U-Boot, Ядро Linux (с патчем Preempt-RT), Средства построения корневой файловой системы (Buildroot/Yocto). Система инициализации (systemd).

4.4 Требования к безопасности ПО

4.4.1 Защита от несанкционированного доступа (аутентификация по ключам SSH, межсетевой экран).

4.4.2 Шифрование обновлений ПО.

4.4.3 Применение средств SROS2 (Security Enhancements for ROS 2) при необходимости.

4.5 Механизм обновления ПО

    - Предусмотреть механизм безопасного обновления операционной системы, пакетов ROS 2 и конфигурации FPGA по сети Ethernet или с внешних носителей (USB/SD). Обеспечить возможность отката на предыдущую работоспособную версию.

- Требования к сырью, материалам и КИМП

  - Покупные ЭРИ и материалы, применяемые при изготовлении платформы, должны соответствовать требованиям стандартов и пройти входной контроль ОТК.

- Требования к консервации, упаковке и маркировке

  - Требования к консервации

6.1.1 Изделие консервации не подлежит.

  - Требования к упаковке

    - Упаковка модуля должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке всеми видами транспорта и предохранять от внешних воздействующих факторов при их транспортировании и хранении. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78.

  - Требования к маркировке

6.3.1 Модуль должен иметь маркировку согласно требованиям ГОСТ 26828-86.

6.3.2 Маркировка должна быть устойчивой в течение срока службы и хранения платформы, механически прочной, не должна стираться, осыпаться, расплавляться и выцветать.

6.3.3 Маркировка упаковки должна содержать наименование и (или) товарный знак организации-изготовителя, наименование и обозначение платформы.

    - Маркировка на упаковке должна соответствовать ГОСТ 14192-96.

6.3.5 Каждое изделие должно иметь четкую, стойкую к воздействию среды маркировку, включающую:

- Обозначение изделия;

- Заводской номер (серийный номер);

- Знак соответствия (при наличии);

- Знаки электробезопасности (при необходимости);

- Дату изготовления.

7 Требования к документации

7.1 Конструкторская, эксплуатационная, программная и технологическая документация, разрабатываемая на платформу, должна соответствовать стандартам системы ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД.

7.2 Комплект программной документации должен включать в себя:

- Описание программы и программных модулей;

- Руководство системного программиста (установка и настройка ОС, ROS 2, драйверов);

- Руководство программиста (API для взаимодействия с платой из ROS 2);

- Руководство по настройке промышленных сетей (EtherCAT, CANopen и др.);

- Описание кода программируемой логики (HDL код, блок-схемы, timing constraints);

- Руководство по обновлению ПО/FPGA;

- Техническое описание примеров ROS 2 пакетов для базового управления.

7.3 Отчеты по испытаниям:

-  Протоколы испытаний цепей питания, интерфейсов, развязки, безопасности (STO);

- Протоколы климатических испытаний (температура, влажность);

- Протоколы испытаний на вибро- и удароустойчивость;

- Протоколы испытаний на ЭМС;

- Протоколы тестирования ПО (функциональности, производительности, надежности).

8 Технико-экономические требования

8.1 Разработка должна обеспечить достижение показателей надежности и функциональности, указанных в настоящем ТЗ.

8.2 Стоимость производства изделия должна быть оптимизирована для серийного выпуска при соблюдении всех технических требований.

8.3 Применяемые компоненты должны иметь долгосрочную доступность (Long-Term Availability - LTA) или заменяемые аналоги.

9 Этапы выполнения изделия

9.1 Этап 1:

Техническое предложение:

- Анализ требований;

-  выбор элементной базы;

-  разработка и согласование архитектуры.

9.2 Этап 2:

- разработка РКД в объеме, необходимом для изготовления макетных образцов;

- изготовление макетных образцов и проведение лабораторных испытаний.

9.3 Этап 3:

- корректировка РКД и разработка ЭД, ТД;

- -	изготовление опытных образцов;

- проведение предварительных испытаний,

- корректировка КД и ЭД по результатам испытаний (при необходимости) с присвоением литеры О.

9.4 Этап 4:

- разработка стендов технического контроля по отдельному частному ТЗ;

- изготовление опытной партии по комплекту КД и ЭД Литеры О;

- проведение приемочных испытаний с присвоением литеры О1.

9.5 Этап 5:

- сертификационные испытания;

- постановка на серийное производство продукции.

10 Порядок выполнения и приемки этапов разработки

10.1 Требования настоящего ТЗ могут изменяться (дополняться).

10.2 Контроль выполнения работ на всех этапах разработки осуществляет Заказчик или уполномоченное им лицо.

10.3 Этапы принимаются комиссией, назначенной руководителем организацией-изготовителем на основании:

-  Успешного прохождения всех видов испытаний (аппаратных, программных, климатических, ЭМС) по протоколам, соответствующим требованиям настоящего ТЗ;

- Соответствия разработанной конструкторской, программной и эксплуатационной документации требованиям настоящего ТЗ и стандартам, указанным в нем;

- Демонстрации работоспособности платы управления в составе мультимедийного комплекса (или на стенде с эквивалентной нагрузкой) с выполнением типовых задач через интерфейсы;

- Предоставления полного комплекта оговоренных артефактов (предсерийные образцы плат, исходные коды ПО, документация в электронном и бумажном виде).

10.4 Результаты приемки оформляются Актом приемки.

10.5 Настоящее Техническое задание является документом, определяющим основные требования к разработке. Детализация требований и возможные уточнения производятся на стадиях технического предложения и эскизного проекта.

Руководитель конструкторского отдела

_______________ X.X. XXX

Ответственный разработчик

_______________X.X. XXX

Руководитель отдела разработки программного обеспечения

_____________ X.X. XXX